ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1.1. ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ

Захтев за израду Урбанистичког пројекта   препарцелације и изградње (у даљем тексту УП – урбанистички пројекат) за  deо к.п. број 9349 и кп 9350 у К.О. Крагујевац 4, угао улица Краља Милана IV и Мирка Јовановића, поднео је инвеститор „AINS GROUP“ Д.О.О., у ул. Саве Ковачевића бр. 2 у  Крагујевцу.

- захтев за израду УП: XVIII-350 od 19.06.2019.

- Извод из урб. документације:

- инвеститор: „AINS GROUP“ Д.О.О., у ул. Саве Ковачевића бр. 2 у  Крагујевцу;

- опис задатка: према задатим елементима из Извода, од постојећих, дела  к.п.  9349 и кп 9350  К.О. Крагујевац 4,  формирати једну нову грађевинску парцелу за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на основу чланова 61 и 66 Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, број 47/2003 и 34/06), у складу са ГП Крагујевац 2018., одговарајућим урбанистичким планом, захтевима инвеститора и идејним решењем вишепородичног  стамбено-пословног објекта, урађеним у складу са условима из овог УП.

1.2. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Локација обухваћена УП, касније и препарцелације налази се у:

- место: Крагујевац;

- адреса: Крагујевац, угао улица: Краља Милана IV и Мирка Јовановића,

- катастарска општина: Крагујевац 4;

- број катастарских парцела: део 9349 и 9350

1.3. ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

а) За израду УП инвеститор је доставио следећу  документацију:

- захтев за  израду УП  дела к.п.  у К.О. Крагујевац 4, број  XVIII-350 od 19.06.2019.

- Плански основ за израду Убанистичког пројекта:
-ПГР насеље „Вашариште“ у Крагујевцу.

- копија плана за к.п. 9349 и 9350  Број  : број 2019-1037, од 19.06.2019., издата од, Служба за катастар непокретности, Крагујевац;

- уговор о међусобним правима и обавезама,

- лист непокретности за к.п. 9349 и 9350 К.О. Крагујевац 4. број 952-1/2019-3611, од 17.06.2019. издат од Службе за катастар непокретности, Крагујевац;

- катастарско-топографски план за к.п 9349 и 9350 у К.О. Крагујевац 4, израђен

април 2019 под бр.952-1/2019-3811. у Агенцији  *ГЕО СИСТЕМ М.Б.* у  Крагујевацу.

- наведен катастарско топографски план у дигиталном облику.

- идејно решење  вишепородичног стамбеног објекта на новој грађевинској парцели, К.О. Крагујевац 4, у ул. Краља Милана IV и Мирка Јовановића, кoje је (по избору инвеститора) урадио  дипл.инж.арх. Бошко Млађен

б) Услови и сагласности надлежних јавних

комуналних предузећа, органа и институција

- ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ -сагласност на локацију и  услови прикључења за вишепородични стамбени објекат на к.п. , К.О. Крагујевац 4, у улици Краља Милана IV и Мирка Јовановића ,

- ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ доо Крагујевац ЕД Електрошумадија Крагујевац – сагласност на локацију за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 9349 и 9350  у улици Краља Милана IV и Мирка Јовановића,

- ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ доо Крагујевац ЕД Електрошумадија Крагујевац- - услови  прикључења за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. 9349 и 9350   К.О.Крагујевац 4,у улици Краља Милана IV и Мирка Јовановића;

- ЕНЕРГЕТИКА Д.О.О. у реструктурирању- друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за производњу енергије и флуида, сагласност на локацију за израду УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. 9349 и 9350 К.О. Крагујевац 4, у ул. Краља Милана IV и Мирка Јовановића ;

- ЈП „СРБИЈАГАС“ Организациони део „БЕОГРАД“–

- Телеком Србија предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. – сагласност за израду УП  и изградњу вишепородичног стамбеног објекта и услови за прикључење на приступну мрежу Телекома, на делу к.п. Број

9349 и к.п.9350 К.О.Крагујевац 4, у улици Краља Милана IV и Мирка Јовановића, заведено под бројем 290271/2-2019 од 21.06.2019.

1.4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УП

Правни основ за израду УП  на поменутим парцелама чине:

- Закон о планирању и изградњи, чл. 61 и 66 (Сл. гласник РС, број 47/2003);

- Правилник о општим условима о изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа (Сл. гласник РС, број 75/2003).

Плански основ за израду УП чине:

- Генерални план Крагујевац 2015. донет 25.02.2005. и објављен у  Сл. листу града Крагујевца, број 3/05;

1.5 УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ

1.5.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Циљ  израде урбанистичког пројекта је уклапање пројектованог објекта на  делу кп 9349 и кп 9350  К.О.Крагујевац 4  у  архитектонски амбијент улице Краља Милана 4, нарочито када је у питању висина објеката.

1.5.2. ОПИС ОБУХВАТА ГРАНИЦЕ ЛОКАЦИЈЕ УП-а

- КП бр. део 9349 и кп 9350 КО Крагујевац 4, налазе се у обухвату ПГР-а „НАСЕЉЕ - ВАШАРИШТЕ“ у Крагујевцу (Сл. лист града Крагујевца бр. 30/14) у целини Л1 у зони становања високих густина типа А 2.2., према типологији становања  објеката у континуалном низу, према карти саобраћаја уз планиране стамбене улице и делом уз постојећу градску саобраћајницу.

- Део кп. 9349 и кп 9350 КО Крагујевац 4, будућим спајањем у једну парцелу представља  грађевинску парцелу са високом густином становања, што нам омугућава остварење циља, уклапање у амбијенталну архитектуру Улице..

1.5.3. ПОСТОЈЕЋИ СТАТУС КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Катастарске парцеле које чине захват овог УП (к.п. део 9349 и кп 9350 , К.О. Крагујевац 4) имају статус осталог изграђеног градског грађевинског земљишта, а власник постојећих објеката,  право на коришћење грађевинског земљишта.

1.5.4. АНАЛИЗА СТАЊА, НАМЕНА И ОПРЕМЉЕНОСТ ПАРЦЕЛА

На делу к.п. 9349 постоји објекат (помоћни), спратности П.  Површина габарита и укупна бруто површина објекта износи 24m2. Oбјекат је преузет из земљишне књиге

На к.п. 9350 постоје четри објеката .Породични стамбени објекат (1), спратности: П, површине габарита 101m2 објекат без одобрења за изградњу и помоћних  објеката (3),спратности П,површине 118м2 изграђени без одобрења за изградњу.

Укупна површина свих објеката у захвату УП – износи 219m2. Површине постојећих објеката преузете су из листова непокретности, који су саставни део овог УП.

ТАБЕЛА 1							        ПОСТОЈЕЋА ИЗГРАЂЕНОСТ

| К.О. Крагујевац 3 |  | ПОСТОЈЕЋА ИЗГРАЂЕНОСТ У ЗАХВАТУ УП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| катастар. парцела |  | Објекти |  |  |  | Sz/% | Si |
| бр. к.п. | Пов./m2 | Бр.обј. | Габарит/m2 | Pbr обј./m2 | Спратност |  |  |
| Део 9349 | 169 | 1 | 24 | 24 | приземље | 14 | 0,14 |
| 9350 | 409 | 4 | 219 | 219 | приземље | 54 | 0,54 |
| свега УП | 578 | 5 | 243 | 243 | пр.-спрат | 42 | 0.42 |

Напомена: површине постојећих објеката преузете су из листова непокретности за к.п. део 9349 и 9350  који су саставни део овог УП (поглавље: ПРИЛОГ- достављена документација).

Анализа постојеће изграђености на катастарским парцелама (дата у табели 1) показује да су Sz и Si знатно мањи од планираних ГП-ом Крагујевац 2015. за тај део градског подручја. Формирањем нове грађевинске парцеле, у складу са правним и планским основом за пројектовање високих објеката, стичу се услови за рационалније коришћење грађевинског земљишта.

У профилу улица  Краља Милана IV и Мирка Јовановића, изведени су делови градске инфраструктуре: струја, водовод, канализација за одвођење отпадних и површинских вода, гас.елекрика  и телефон. На топографско – катастарском плану нису приказане трасе већ само надземне шахте, стубови електро и ТТ мреже.

табела 2				         опремљеност парцела инфраструктуром

| Врста инфраструктуре | Кат. парцела | Пост. прикљ. | Грађ. парцела | Нови услови за прикљ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовод | део 9349 и 9350 | + | A | + |
|  |  | + |  | + |
| Фекална канализација |  |  |  |  |
|  |  | + |  | + |
| Кишна канализација |  |  |  |  |
|  |  | + |  | + |
| Електрична енергија |  |  |  |  |
|  |  | + |  | + |
| Грејање-топловод |  |  |  |  |
|  |  | + |  | + |
| Грејање-гас |  |  |  |  |
|  |  | + |  | + |
| ТТ инсталације |  |  |  |  |

1.5.5.ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛЕ:

Парцеле обухваћене овим Урбанистичким пројектом  обухваћена је РП-ом НАСЕЉЕ ВАШАРИШТЕ у зони становања високих густина А 2.2.   Са спајањем парцела и пројектовања  објекта, примењена су правила дефинисана ГП Крагујевац 2015.

Збиром свих парцела долазимо до површине од 578м² и омогућава улазак у зону високих густина  А 2.2. + 10% ( угаона парцела).

1.6   УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

1.6.1. ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРЦЕЛЕ

Планирана урбанистичка и функционална организација парцеле конципирана је кроз изградњу  вишепородичног стамбеног објекта. Oбјекат се налази на углу  градске магистрале са доминантним местом у стварању амбијантелне архитектуре како улице тако и зоне те да су  пројектанти уложили додатне напоре како би објекат оправдао своју улогу. На самој магистрали доминирају високи објекти који су условљавали додатни проблем у креирању објекта. Коришћене су све могућности како би се изборили са постављеним условима. 
     Велико олакшање нам је омогућио Закон о планирању и изградњи за Урбанистичко пројектовање члан 60. који гласи:

Урбанистички пројекат 20.1. члан 60 - Урбанистичким пројектом може се изузетно у случају усклађивања са важећим планским документом тог или ширег подручја, применити урбанистички параметри, и то на начин да се користи или највећи дозвољени индекс заузетости или највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле, односно највећа дозвољена висина или највећа дозвољена спратност објеката, у зависности од карактеристика локације и архитектонско-урбанистичког контекста. Урбанистичким пројектом може се прописати и висинско уједначавање венаца или слемена објеката изграђених у блоку до максимално предвиђене висине објекта изграђеног у складу са законом у том блоку.

Колски и пешачки  прилаз парцели организован је из  улице Краља Милана IV преко пасажа којим се стиже до унутрашњост парцеле. На простору између регулационе линије улице Краља Милана 4 и претежне грађевинске линије на којој је лоциран објекат,формиран је паркинг простор за 1 возило. У оквиру дворишта  пројектовано је још 11 паркинг места. У сутерену је пројектовано још 7 паркинг места што укупно износи 19 ПМ.

Планираном организацијом парцеле предвиђене су уређене зелене површине, 10% високог растиња, што је у складу са предвиђеном информацијом о локацији. Нивелацијом терена обезбедити  одвођења површинских вода са поплочаних и озелењених површина, као и са крова објекта и њихово увођење у кишну канализацију или извођење ван парцеле према улици.

Предметна парцела се налази  у оквиру градског језгра и опремљена је свим елементима техничке инфраструктуре,укључујући  водоводну мрежу,фекалну и кишну канализацију,електро мрежу ,ТТ инсталације, инсталација о гасификацији и топлификације.Прикључење објекта на инфраструктуру вршити према условима система,односно одговарајућих јавних и комуналних предузећа.

1.7.2. АРХИТЕКТОНСКО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Објекат у улици Краља Милана IV и Мирка Јовановића је вишепородични стамбени објекат формиран у блоковском непрекинутом низу.Према  идејном решењу, које је доставио инвеститор, објекат је спратности По+П+4+Пк.У оквиру објекта  пројектован је  стамбени простор (укупно 17 стамбених јединица + 1 локал) са потребним пратећим хоризонталним и вертикалним комуникацијама кроз објекат.Станови су организовани од једнособног до четворособног.

У оквиру подрумске етаже планиран је паркинг.

Обрада објеката је  стандардног  квалитета уз примену савремених материјала.

ТАБЕЛА  4							                  ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

| НОВА ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ А |  |  | 772 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нова грађ. парц.А | Етажа | Намена | Површина/m2 (бруто) |
| формирана од ктастарских парцела број 9349 и 9350 К.о. Крагујевац 4 | Подрум | паркинг+технички локали | 269.66 |
|  | Приземље | ст. јединице+пос. простор | 186.50 |
|  | 1.спрат | стамбене јединице | 263.80 |
|  | 2.спрат | стамбене јединице | 263.80 |
|  | 3.спрат | стамбене јединице | 263.80 |
|  | 4.спрат | стамбене јединице | 263.80 |
|  | поткровље | стамбене јединице | 166.39 |
| УКУПНА ПЛАНИРАНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА |  |  | 1657.75 |
| ПОВРШИНА ЗА ОБРАЧУН Si |  |  | 1398.00 |

Напомена: бруто површина објекта по етажама преузета је из идејног решења

ТАБЕЛА 5 			                         ПЛАНИРАНИ УРБ. ПАРАМЕТРИ У ЗАХВАТУ УП

| ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТНИ ПРЕМА ЗОНИ ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗ УП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТАСТАР. парцелЕ |  | ГРАЂЕВИН. ПАРЦЕЛа |  | ПЛАН. зона за изгр. |  | урб. парамет. |  |
| бр. к.парц. | повр./m2 | бр.гр.парц. | површ./m2 | Габарит/m2 | Pбр./m2 | Sz/% | Si |
| 1 | 169 | 9349 и 9350 | 578 | 318 | 1399 | 55 | 2.2 +10% |
| 2 | 409 |  |  |  |  |  |  |
| Н. ГР.ПАРЦ. | 578 |  | 578 | 318 | 1399 | 55 | 2.2+ 10% |

Напомена: урбанистички параметри приказани су на основу планиране зоне за изградњу из овог УП.

ТАБЕЛА 6 		                                     ПРИМЕЊЕНИ УРБ. ПАРАМЕТРИ У ЗАХВАТУ УП

| ДОСТИГНУТИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТАСТАР. парцелЕ |  | ГРАЂЕВИН. ПАРЦЕЛа |  | ПЛАНИРАН ОБЈЕКАТ |  | урб. парамет. |  |
| бр. к.парц. | повр./m2 | бр.гр.парц. | површ./m2 | Габарит/m2 | Pбр./m2 | Sz/% | Si |
| 1 | 169 | 9349 и 9350 | 578 | око 264 | око 1398 | 45.60 | 2.418 |
| 2 | 409 |  |  |  |  |  |  |
| Н. ГР.ПАРЦ. | 578 |  | 578 | око 264 | Око 1398 | 45.60 | 2.418 |

Напомена: достигнути урбанистички параметри приказани су на основу бруто површине објекта из идејног решења.

Према идејном решењу новог вишепородичног стамбеног објекта, степен заузетости и изграђености, износе: Sz=45.6%; Si = 2.42, што је у оквиру величина задатих урбанистичким параметрима за тип становања А2.2. ya ugaone parcele.

1.8. СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Надлежнa ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО  ПЛАНИРАЊЕ, дужно је да достави УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ Комисији за планове и по прибављеном извештају Комисије   организује јавну презентацију и јавни увид у складу са Законом о планирању и изградњи. По завршеном јавном увиду, надлежно Одељење за просторно планирање , треба да потврди да је УП урађен у складу са планским и правним основом наведеним у поглављу 1.4. овог УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА.

Јули 2018.				       ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Крагујевац				              Звонко Михић дипл.инж.арх.

ЛИЦЕНЦА БРОЈ  200022803

ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

На делу  К.П. 9349 i 9350 у К.О.Крагујевац 4

погледи са улица Краља Милана IV и Мирка Јовановића

Ул. Мирка Јовановића                      поглед на двориште из ул. Краља Милана

Раскрсница улица Краља Милана 4 и Мирка Јовановића

Новопројектована зграда у улици Краља Милана 4 бр 52

Ул. Краља Милана 4 бр. 58                              Ул. Краља Милана 4 бр. 19Б

Ул. Краља Милана 4 бр. 19Б